ВВЕДЕНИЕ.
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кизнерское» (далее также - Правила застройки, Правила) являются нормативно-правовым актом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Уставом муниципального образования  «Кизнерский район», а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования  «Кизнерское», охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Правила застройки являются результатом градостроительного зонирования территории муниципального образования «Кизнерское» - разделения территории на зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента.

Правила застройки разработаны на основе генерального плана развития муниципального образования «Кизнерское». Муниципальное образование «Кизнерское»» расположено в центральной части Кизнерского муниципального района Удмуртской Республики. 
Границы муниципального образования утверждены Законом Удмуртской Республики № 121-З от 28.12.2004 г. Территория сельского поселения граничит с Липовским, Ягульским, Саркузским, Балдеевским и Верхнебемыжским сельскими поселениями Кизнерского муниципального района и с Кировской областью. В состав поселения входят семь населенных пунктов: п. Кизнер, д. Лака-Тыжма, д. Батырево, д. Кочетло, д. Средняя Тыжма, д. Черново. Поселок Кизнер является административным центром района и административным центром сельского поселения. Общая численность населения составляет 10247 человек. На территории поселения имеется воинская часть № 55498, и строящийся объект уничтожения химического оружия. 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Основные понятия, используемые при осуществлении градостроительной деятельности и в настоящих Правилах (утратила силу).
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил, цели и задачи градостроительного зонирования.

Настоящие Правила, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, нормативно-правовых актов Удмуртской Республики, вводят на территории  муниципального образования «Кизнерское»   систему землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении указанной территории в границах населенного пункта на территориальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон с целью: 

· защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

· обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
·  подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; 
· контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.
Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостроительном зонировании, является:
· обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;

· установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;

· создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство недвижимости посредством предоставления инвесторам и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;

· обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития поселения, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний;

· обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.

Настоящие Правила регламентируют деятельность по:

· проведению градостроительного зонирования территории муниципального образования «Кизнерское»   и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

· разделению территории, в отношении которой подготовлены правила на земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации территории, ее дальнейшего строительного освоения и преобразования;

· предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам;

· подготовке градостроительных  обоснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

· обеспечению разработки документации по проектам планировки;

· предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов;

· контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

· обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

· внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

Настоящие Правила применяются наряду:
· с техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

· с иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Кизнерское»», по вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам;
· Положения настоящих Правил обязательны для исполнения органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории муниципального образования «Кизнерское».
Статья 3. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки поселения.
Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Главе муниципального образования «Кизнерское» и формируется для обеспечения реализации требований установленных Правилами.

1. Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, определяемом действующим законодательством на основании Положения о Комиссии, которое утверждается главой муниципального образования «Кизнерское»; 

2. Комиссия:

1) организует проведение публичных слушаний в случае и порядке, которые установлены положением об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений;

2) рассматривает заявление застройщиков о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в порядке, установленном Правилами;


3) рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в порядке, установленном  Правилами;


4) готовит рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с указанием причин принятого решения и направляет их Главе муниципального образования «Кизнерское».

5) готовит рекомендации Главе муниципального образования «Кизнерское» о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о внесении изменений в порядке, установленном  Правилами;

6) осуществляет иные полномочия.
Статья 4. Соотношение Правил землепользования и застройки с Генеральным планом муниципального образования «Кизнерское»  и документации по планировке территории.
1. Правила землепользования и застройки разработаны с учетом Генерального  плана муниципального образования «Кизнерское».
2. В случае внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Кизнерское», соответствующие изменения по необходимости должны быть внесены в Правила землепользования и застройки.

3. Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального плана муниципального образования «Кизнерское», правил землепользования и застройки и не должна им противоречить.

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке.
1. Правила, включая все входящие в их состав документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, органов, осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления.
2. Администрация муниципального образования «Кизнерское» обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:


1) размещения Правил на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский  район» в разделе «Муниципальное образование «Кизнерское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);


2) создания возможности для ознакомления с  Правилами в полном комплекте входящих в их  состав картографических и иных документов в Администрации муниципального образования «Кизнерский район» и в Администрации муниципального образования «Кизнерское»;


3) обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам выписок из Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры;

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Кизнерский район» и  муниципального образования «Кизнерское»,  посредством публичных слушаний или  общественных обсуждений.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в части обеспечения применения Правил.
К полномочиям органов местного самоуправления  в области землепользования и застройки относится:

1) принятие решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений;

2) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства  или об отказе в предоставлении такого разрешения;

3) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

4) принятие решения о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

5) образование земельных участков;

6) выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства местного значения и по заявлениям физических и юридических лиц;

7) принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила;

8) принятие решения о направлении проекта изменений в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации наделенного полномочиями для принятия решений об утверждении соответствующих изменений либо об отклонении и направлении их на доработку;

9) утверждение состава и порядка деятельности Комиссии по землепользованию и застройки;

10) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;

11) обеспечение разработки документации по планировке территории;

12) утверждение документации по планировке территории;

13) принятие решения о комплексном освоении территории;

14) приведение вида разрешенного использования земельного участка в соответствие с классификатором видов разрешенного использования;


15) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков;


16) выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства;

17) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства объектов капитального строительства местного значения и по заявлениям физических и юридических лиц;


18) осуществление муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель;


19) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;


20) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 6.1.  Порядок внесения изменений в Правила

1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию:

1) органами местного самоуправления муниципального образования «Кизнерское» в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования «Кизнерское» (в том числе на основании документов территориального планирования и документации по планировке территории, подготовленных на территорию муниципального образования «Кизнерское»);

2) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

3) иными субъектами в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Подготовка и утверждение изменений в Правила осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики», Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29.12.2014 № 580 «Об утверждении Положения о порядке осуществления исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики полномочий по принятию решений по подготовке и утверждению правил землепользования и застройки поселения, городского округа, а также по внесению в них изменений.

ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ.
Статья 7. Общие положения о планировке территории.
Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

· проектов планировки без проектов межевания в их составе;

· проектов планировки с проектами межевания в их составе;

· проектов межевания как отдельных документов;

· проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;

· градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (только на основании заявлений заинтересованных лиц).

Решения о разработке документации по планировке территории принимаются с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории. Орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства, определяет вид документации по планировке территории применительно к различным случаям, а также  с учетом  следующих особенностей:

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:

1.1. границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);

1.2. границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;

1.3. границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории.

1.4. границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;

1.5. границы зон планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства; 

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо границ, необходимо определить, изменить:

2.1. границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования;

2.2. границы зон действия публичных сервитутов;

2.3. границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд;
2.4. подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;

2.5. границы зон с особыми условиями использования территории;

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию на участках объектов капитального строительства, должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными планами земельных участков.

Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется градостроительным законодательством.

Посредством документации по планировке территории определяются:


1. характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

2. линии градостроительного регулирования, в том числе:

2.1. красные линии, ограничивающие территории общего пользования (включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного назначения и обозначающие планировочные элементы -кварталы, микрорайоны, иные планировочные элементы территории;

2.2. линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;

2.3. границы земельных участков линейных объектов - магистральных трубопроводов, инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;

2.4. границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды;

2.5. границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2.6. границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий;

2.7. границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки;

2.8. границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных участков - в случаях реконструкции.

Положения настоящей главы не применяются при разработке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства республиканского значения.
Статья 8. Подготовка документации по планировке территории.
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации, схемами территориального планирования Удмуртской Республики, муниципального образования  «Кизнерский район», Генеральным планом муниципального образования «Кизнерское сельское поселение», настоящими Правилами, с требованиями технических регламентов, с учётом границ территорий объектов культурного наследия (в том числе вновь выявленных), границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. Документация по планировке территории разрабатывается по инициативе органов местного самоуправления муниципального образования «Кизнерское», физических и юридических лиц.
3. Основанием для разработки документации по планировке территории является решение о подготовке данной документации, принимаемое органами местного самоуправления.
Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подготовка документации по планировке территории обеспечивается Администрацией муниципального образования «Кизнерское». Документация по планировке территории утверждается главой муниципального образования «Кизнерское».
4. Документация по планировке может разрабатываться на конкурсной основе.

5. Состав, содержание, сроки подготовки документации по планировке территории определяются в заказе на подготовку данной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Указанное в ч. 3 настоящей статьи решение в течение трех дней подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

7. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические и юридические лица вправе представить в орган местного самоуправления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

8. Документация по планировке разрабатывается, по общему правилу, специализированной организацией.

9. Орган местного самоуправления осуществляет проверку разработанной документации по планировке на соответствие требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи. 

Проверка осуществляется в течение 10 дней с момента получения органом местного самоуправления разработанной документации по планировке. По результатам проверки орган местного самоуправления выявляет необходимость проведения публичных слушаний либо общественных обсуждений  по документации по планировке и передаёт её главе муниципального образования «Кизнерское» или принимает решение об отклонении данной документации и о направлении её на доработку. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации.

10. Глава муниципального образования принимает решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений. Публичные слушания, общественные обсуждения проводятся Комиссией в порядке, определённом  главой 3 Правил.

11. Орган местного самоуправления направляет Главе муниципального образования подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний, общественных обсуждений  и заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений не позднее, чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний, общественных обсуждений.

12. Глава муниципального образования, с учётом протокола и заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений принимает решение об утверждении документации по планировке территории или о её отклонении и  направлении в уполномоченный в области архитектуры и градостроительства орган местного самоуправления на доработку с учётом указанных замечаний, протокола и заключения. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации по планировке территории.

13. Утверждённая документация по планировке территории в течение семи дней со дня утверждения подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и может размещаться на официальном сайте муниципального образования.

14. Положения, установленные частями 3-14 настоящей статьи, применяются при подготовке 1) проектов планировки как отдельных документов; 2) проектов планировки с проектами межевания в их составе; 3) проектов межевания как отдельных документов.

15. Положения, установленные частями 3-14 настоящей статьи, применяются при подготовке:

15.1. проектов планировки с проектами межевания в их составе и с градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания;

15.2. проектов межевания с градостроительными планами земельных участков вих составе с особенностями, установленными абзацем вторым настоящей части.

Градостроительный план земельного участка готовится органом местного самоуправления.  Проведение процедуры, публичных слушаний, общественных обсуждений  предусмотренные частями 3-14 настоящей статьи, не требуются, в случае если физические или юридические лица, обращаются в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче им градостроительного плана земельного участка.

16. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы готовятся на основании заявлений заинтересованных лиц о выдаче градостроительного плана земельного участка. Данное положение действует только в отношении земельных участков, сформированных как объекты недвижимости в соответствии с Правилами.

В случае если застройщик обращается в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, орган местного самоуправления в установленный законом срок  со дня поступления указанного заявления осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка. Градостроительный план выдаётся заявителю без взимания платы.

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.
Статья 9. Градостроительные планы земельных участков (утратил силу).
Статья 10. Градостроительная подготовка земельных участков в целях  предоставления заинтересованным лицам для строительства (утратил силу).
ГЛАВА 3. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. ПУБЛИЧНЫЕ СЕРВИТУТЫ. 

Статья  11.  Общие положения  о Публичных слушаниях, общественных обсуждениях по вопросам землепользования и застройки.

1. Публичные слушания, общественные обсуждения  по вопросам землепользования и застройки проводятся в следующих случаях:

1) по проекту внесения изменений и Правила;

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории;

3) по предоставлению разрешения на условно разрешённый вид  использования земельного участка или объекта капитального строительства;

4) по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Кизнерское», Положением об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности муниципального образования «Кизнерский район», Правилами.

3. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений:

1) по проекту внесения изменений в Правила –не менее двух до четырёх месяцев со дня оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений;

2) по проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории - от одного до трёх месяцев с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений  до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений;

3) при предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства — не более одного месяца с момента опубликования решения о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений до момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений.

4. Публичные слушания, общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в Правила проводятся в каждом населённом пункте муниципального образования. В случае подготовки проекта внесения изменений в Правила применительно к части территории муниципального образования «Кизнерское» публичные слушания или общественные обсуждения по проекту внесения изменений, в Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства.

5. В случаях установленных законодательством Российской Федерации срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений может быть увеличен или уменьшен
Статья 12. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

· основные виды разрешенного использования; 
· условно разрешенные виды использования;
· вспомогательные   виды   разрешенного   использования,   допустимые только   в качестве дополнительных, по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 11 настоящих Правил.
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:
· предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
· минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
· предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
· максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
· иные показатели.

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 
Статья 14. Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
1. Положения настоящей статьи установлены в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
3. К заявлению должны быть приложены обосновывающие материалы (текстовые и графические материалы) свидетельствующие о том, что в результате реализации заявленного условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства не будут нарушены права и интересы владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов капитального строительства, иных физических и юридических лиц, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определенные техническими регламентами, законодательством Российской Федерации для соответствующей территориальной зоны.
4. Форма заявления на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства устанавливается органом местного самоуправления.
5. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, общественных обсуждениях с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,  общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
7. Заключение о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений и протокол публичных слушаний или общественных обсуждений  оформляются в установленном порядке и содержат вывод о наличии или отсутствии мотивированных заявлений участников слушаний по вопросам соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц в результате применения указанного в заявлении вида условно разрешенного использования.
В случае наличия мотивированных заявлений и замечаний в заключении указывается, чьи, какие именно права и интересы и каким образом будут нарушены в результате применения указанного в заявлении вида условно разрешенного использования.
8. Текст заключения публикуется в средствах массовой информации или размещается на официальном муниципального образования «Кизнерский район» в сети «Интернет» в установленном порядке. Протокол публичных слушаний, общественных обсуждений  хранится в комиссии и предоставляется в виде копии на электронном или бумажном носителе заинтересованному физическому или юридическому лицу в 10-дневный срок на основании письменного запроса.
9. На основании заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет его Главе муниципального образования «Кизнерское».
10. На основании рекомендаций Комиссии «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения» Глава муниципального образования «Кизнерское» в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

11. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства действует до момента получения в установленном порядке нового разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

12. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке, после проведения публичных слушаний, общественных обсуждений  по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний,  общественных обсуждений.

13. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства учитывается в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
Статья 15. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики,  которых неблагоприятны для застройки, либо на которых имеются объекты индивидуального жилищного строительства, подлежащие реконструкции или капитальному ремонту, вправе обратиться за разрешением на отклонение при строительстве от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов 

3. Застройщик подает в Администрацию муниципального образования «Кизнерское» заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях, общественных слушаниях.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе муниципального образования «Кизнерское».

6. Глава муниципального образования «Кизнерское» в течение семи дней со дня поступления указанных в п.5 настоящей статьи рекомендаций принимает постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. Указанное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации или размещается на официальном сайте Кизнерского района в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или оботказе в предоставлении такого разрешения.

8. Форма разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства утверждается органом местного самоуправления.
Статья 16. Порядок установления и прекращения публичных сервитутов на территории муниципального образования «муниципального образования «Кизнерское» (утратил силу).
Статья 16.1.  Землепользование и застройка земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования.
1. В пределах территорий общего пользования муниципальным правовым актом муниципального образования «Кизнерское» может допускаться использование подземного и надземного пространства.
2. В пределах территорий улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий общего пользования,  правовыми актами органа местного самоуправления муниципального образования «Кизнерское» может допускаться размещение:
1) инфраструктуры общественного транспорта (остановок и стоянок автотранспорта);
2) попутного обслуживания пешеходов: мелкорозничная торговля печатными изданиями, общественное питание(во временных постройках – киоски, навесы);
3) рекламные конструкции.
3. В пределах территорий скверов, детских площадок и парков, расположенных в границах территорий общего пользования, правовыми актами органа местного самоуправления муниципального образования «Кизнерское» может допускаться размещение:

1) сезонных объектов временной постройки мелкорозничной торговли  и общественного питания;

2) малых архитектурных форм, инфраструктуры для отдыха;

3) мемориальные сооружения;

4. Установление границ территорий общего пользования, в том числе с видом разрешенного использования земельных участков «Код 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ (утратил силу).
         ГЛАВА 5. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.            

                      ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.
Статья 24. Порядок установления территориальных зон.

1. В соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ  при подготовке правил землепользования и застройки, границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

· возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
· функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом поселения и схемой территориального планирования территории муниципального района;
· видов территориальных зон;
· сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
· планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территорий;
· предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

· красным линиям;

· границам земельных участков;

· границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
· границам муниципальных образований;
· естественным границам природных объектов;
· иным обоснованным границам.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий  объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон.
Статья 25. Порядок применения градостроительных регламентов.

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
· в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия;
· в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов, бульваров и других подобных территорий);
· занятые линейными объектами;
· предоставленные для добычи полезных ископаемых.

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Удмуртской Республики или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

6. Реконструкция указанных в части 5 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

7. В случае, если использование указанных в части 5 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

8. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

· виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

· предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

· ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Структурно правила землепользования и застройки муниципальных образований включают в себя:

· порядок их применения и внесения изменений в правила;
· карту градостроительного зонирования;
· градостроительные регламенты.

Статья 26. Карта градостроительного зонирования территории.

В ходе градостроительного зонирования в соответствии  со статьей 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливаются следующие территориальные зоны: жилой инфраструктуры; сезонного проживания; общественно-делового назначения; производственно-коммунальных объектов; транспортной инфраструктуры; сельскохозяйственного инфраструктуры; специального назначения; рекреационной инфраструктуры; резервных территорий.

Органы местного самоуправления муниципальных образований могут вводить и иные виды территориальных зон.
Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
Статья 27. Виды территориальных зон. Общие требования к территориальным зонам.
1. На карте градостроительного зонирования территории муниципального образования «Кизнерское» выделены территориальных зон в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1

	№

п/п
	Обозначения
	Наименование территориальных зон

	1
	ЖЗ
	Жилые зоны

	2
	ЖЗ-1
	Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками 

	3
	ЖЗ-2
	Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками и без

	4
	СП
	Зона сезонного проживания

	5
	О
	Зона общественно-делового назначения

	6
	О-1
	Зона административного и делового назначения

	7
	О-2
	Зона торгово-развлекательного и бытового обслуживания

	8
	О-3
	Зона учебно-образовательного назначения

	9
	О-4
	Зона объектов здравоохранения, медицинских комплексов

	10
	ПК
	Зона производственно-коммунальных объектов

	11
	ПК-1
	Зона производственно-коммунальных объектов 4-5 класса вредности

	12
	ПК-2
	Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности

	13
	ПК-3
	Зона производственно-коммунальных объектов 1-2 класса вредности

	14
	ТИ
	Зона транспортной инфраструктуры

	15
	ТИ-1
	Зона внешнего транспорта 

	16
	ТИ-2
	Зона поселкового транспорта

	17
	СН
	Зона специального назначения

	18
	СН-1
	Зона ритуального назначения

	19
	СН-2
	Объекты военных и режимных территорий

	20
	Р
	Рекреационная зона

	21
	Р-1
	Места отдыха общего пользования

	22
	Р-2
	Природные территории

	23
	РТ
	Зона резервных территорий

	24
	РТ 1
	Зона перспективного освоения

	25
	РТ 2
	Территории резерва с неустановленным градостроительным регламентом


При проектировании и размещении зданий, строений, сооружений должны соблюдаться нормативные противопожарные требования в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях противопожарной безопасности», санитарные расстояния между объектами, расположенными на соседних участках в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СП 42.13330.2016), формирование среды жизнедеятельности с беспрепятственным доступом маломобильных групп населения к зданиям и сооружениям в соответствии с СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуальная редакция СНиП 35-01-2001»

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Статья 28. Градостроительный регламент. Жилые зоны.
К жилым зонам относятся участки территории, предназначенные и используемые для низкоплотной застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами, с приусадебными участками и без,  с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В жилой  зоне размещаются объекты капитального строительства, необходимые для обслуживания жилой застройки - объекты коммунального, социального, бытового обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, индивидуальные гаражи, объекты, связанные с проживанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.

1. ЖЗ-1. Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками:

1) предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса  Российской Федерации, устанавливаются законодательством Удмуртской Республики;
2) перечень основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ЖЗ-1 представлен в таблице 2.
Таблица 2

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Для индивидуального жилищного строительства


	2.1
	Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости)
	Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений (постройки для содержания скота и птицы, бани, сараи, туалеты, выгребные ямы (при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации)
	Жилой дом высотой не выше двух надземных этажей

	2
	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
	2.2
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости (дома, пригодные для постоянного проживания)
	Производство сельскохозяйственной продукции;

размещение индивидуального гаража и иных вспомогательных сооружений (постройки для содержания скота и птицы, бани, сараи, туалеты, выгребные ямы (при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации), содержание сельскохозяйственных животных
	Жилой дом высотой не выше двух надземных этажей

	3
	Социальное
обслуживание
	3.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, социальные, пенсионные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	4
	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, диагностические центры, клинические лаборатории)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	5
	Исключен
	
	
	
	

	6
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв. м
	Объектные стоянки автомобилей
	Высотой не выше двух надземных этажей


3)перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ЖЗ-1 представлен в таблице 2.1.
Таблица 2.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Блокированная жилая застройка 
	2.3
	Размещение 

жилого дома пригодного для постоянного проживания, высотой не выше двух надземных этажей, имеющий общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более двух, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну общую стену с соседним жилым домом без проемов с соседним блоком, расположенного на отдельном земельном участке и имеющего выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)
	Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур.

Размещение индивидуального гаража 
	

	2
	Коммунальное
обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи
	Объектные стоянки автомобилей
	

	3
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, похоронные бюро)
	Объектные стоянки автомобилей
	Высотой не выше двух надземных этажей

	4
	Религиозное управление и образование
	3.7.2
	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
	Объектные стоянки автомобилей
	Высотой не выше двух надземных этажей


4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ЖЗ-1 приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь  земельного участка, кв. м.
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1, 2.2, 2.3 
	900,0

	1.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1,  3.2, 3.3,  3.4.1, 3.7.2, 4.4  (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения)
	200,0

	1.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка, кв. м.
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1, 2.2, 2.3
	1700,0

	2.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства: 3.1,  3.2, 3.3,  3.4.1, 3.7.2, 4.4  (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения)
	900,0

	2.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) 
	200,0

	3
	Минимальный размер земельного участка по уличному фронту, м
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1, 2.2, 2.3
	20,0

	3.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства: 3.1,  3.2, 3.3,  3.4.1, 3.7.2, 4.4  (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения)
	13,0

	3.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	20,0

	4
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений, м
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1, 2.2, 2.3
	5,0

	4.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства: 3.1,  3.2, 3.3,  3.4.1, 3.7.2, 4.4  (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения)
	5,0

	4.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства,  м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей зданий и строений
	

	6.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1, 2.2, 2.3  
	2,0

	6.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства: 3.1,  3.2, 3.3,  3.4.1, 3.7.2, 4.4  (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения)
	2,0

	7
	Предельная высота сооружений, м
	

	7.1
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	15

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	

	8.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1, 2.2, процентов
	20,0

	8.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.3, процентов
	30,0

	8.3
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства: 3.1,  3.2, 3.3,  3.4.1, 4.4  (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения),  процентов
	30,0

	8.4
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других), процентов
	80,0

	
	
	

	
	Дополнительные параметры
	

	9
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	10
	Максимальная высота ограждений (заборов), м
	2,0


ЖЗ- 2. Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками и без

1) зона застройки многоквартирными жилыми домами выделена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью не выше 5 этажей, с минимально разрешенным набором услуг; 

2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ЖЗ-2 представлен в таблице 3.
Таблица 3

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка


	2.1.1
	Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный)
	Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома
	

	2
	Обслуживание жилой застройки


	2.7
	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны
	Размещение индивидуальных гаражей
	

	3
	Амбулаторно-поликлиническоеобслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, диагностические центры)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	4
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 150 кв. м
	Объектные стоянки автомобилей
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ЖЗ-2 представлен в таблице 3.1;

Таблица 3.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Коммунальное
обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи
	Объектные стоянки для автомобилей
	

	 2
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, похоронные бюро)
	Объектные стоянки автомобилей
	Высотой не выше двух надземных этажей

	3
	Спорт
	5.1
	Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	4
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование


	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	5
	Общественное управление


	3.8
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов 
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	6
	Объекты гаражного назначения
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
	
	

	7
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5
	Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей
	Благоустройство и озеленение; размещение индивидуальных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
	


4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны ЖЗ-2 приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь  земельного участка:
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1.1, 2.7, 2.5, кв. м
	1000,0

	1.2
	для прочих  объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.4, 3.4.1, 4.4, 3.1, 3.3, 5.1, 3.5.1,3.8 (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения),  кв. м
	700,0

	1.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	2
	Максимальная площадь земельного участка
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1.1, 2.7, 2.5, кв. м
	2500,0

	2.2
	для прочих  объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.4, 3.4.1, 4.4, 3.1, 3.3, 5.1, 3.5.1,3.8 (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения),  кв. м
	1200,0

	2.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	200,0

	3
	Минимальный размер земельного участка по уличному фронту:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1.1, 2.7, 2.5, м
	30,0

	3.2
	для прочих  объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.4, 3.4.1, 4.4, 3.1, 3.3, 5.1, 3.5.1,3.8 (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения),  м
	15,0

	3.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	4
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений сооружений:
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1.1, 2.7, 2.5, м
	5,0

	4.2
	для прочих  объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.4, 3.4.1, 4.4, 3.1, 3.3, 5.1, 3.5.1,3.8 (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения),  м
	5,0

	4.3
	до объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других), м
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей:
	

	6.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1.1
	4

	6.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.5
	8

	6.3
	для прочих объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7, 2.7.1, 3.4.1, 4.4, 3.1, 3.3, 5.1, 3.5.1, 3.8 ( за исключением объектов инженерно-технического обеспечения)
	2

	7
	Предельная высота: зданий, строений, сооружений, м
	

	7.1
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	20,0

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	

	8.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.1.1, 2.7, 2.5, 
	40

	8.2
	для прочих  объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.4, 3.4.1, 4.4, 3.1, 3.3, 5.1, 3.5.1,3.8 (за исключением объектов  инженерно-технического обеспечения)
	50,0

	8.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) 
	80,0

	9
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	20,0

	
	Дополнительные параметры
	

	10
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	11
	Максимальная высота ограждений (заборов), м
	2,0


                                       Статья 29. Зона сезонного проживания СП 

Выделена для обеспечения условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также для отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования объектов недвижимости.

1) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны СП представлен в таблице 4.
Таблица 4

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Ведение огородничества
	13.1
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур
	Размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
	

	2
	Ведение садоводства
	13.2
	Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур
	Размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей
	


2)  условно разрешенные виды использования  объектов капитального строительства  и земельных участков, а также вспомогательные виды разрешенного использования для зоны СП  не подлежат установлению;

            3) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СП представлены в таблице 4.1 
Таблица 4.1

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка, кв.м.
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 13.1, 13.2
	600,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка, кв.м.
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 13.1, 13.2
	1200,0

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	200,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 13.1, 13.2
	5,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	не подлежит установлению

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту, м 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 13.1, 13.2
	10,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей зданий, строений
	2,0

	7
	Предельная высота сооружений, м
	

	7.1
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	12,0

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка  
	
	
	
	

	8.1
	объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 13.1, 13.2
	20,0
	
	
	

	8.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	60,0
	
	
	

	9
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, процентов от площади земельного участка
	не менее 20,0
	
	
	

	10
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	11
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0


   Статья 30. Градостроительный регламент. Зона общественно-делового назначения О-1
Зона общественно-делового назначения выделена для создания условий формирования разнообразных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Объекты недвижимости имеют широкий спектр административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих   функций. К застройке в данной зоне предъявляются дополнительные требования и ограничения по условиям охраны памятников истории и культуры. Виды использования данных объектов, а также параметры и характеристики их изменений определяются в индивидуальном порядке уполномоченными органами в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия. 

1. Зона административного и делового назначения О-1

1) зона выделена для обеспечения условий использования и строительства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов регионального, общегородского и местного значения.

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны О-1, а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 5.
Таблица 5

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Коммунальное
обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи
	Объектные стоянки для автомобилей
	

	2
	Социальное обслуживание


	3.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные стоянки автомобилей
	

	3
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные стоянки автомобилей
	Высотой не выше двух надземных этажей

	4
	Амбулаторно-поликлиническоеобслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, диагностические центры)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	5
	Общественное управление
	3.8
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные стоянки автомобилей
	

	6
	Банковская и страховая деятельность


	4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные стоянки для автомобилей
	

	7
	Обеспечение внутреннего правопорядка


	8.3
	Размещение объектов капитального строительства (участковые пункты полиции, отделения внутренних дел, отделения вневедомственной охраны, объекты гражданской обороны, опорные пункты полиции, пожарные депо)
	Объектные стоянки для автомобилей
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны О-1 представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)


	4.2
	Размещение объектов капитального строительства, общей площадью от 200 до 300 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг 
	Объектные стоянки автомобилей
	

	 2
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи
	Объектные стоянки автомобилей
	


            4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны О-1 представлены в таблице 5.2.
Таблица 5.2
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1,3.2, 3.3, 3.4.1, 3.8, 4.2, 4.5, 6.8, 8.3 кв. м
	600,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1,3.2, 3.3, 3.4.1, 3.8, 4.2, 4.5, 6.8, 8.3 кв. м
	1100,0

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	200,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1,3.2, 3.3, 3.4.1, 3.8, 4.2, 4.5, 6.8, 8.3, м
	5,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1,3.2, 3.3, 3.4.1, 3.8, 4.2, 4.5, 6.8, 8.3, м
	15,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей зданий, строений
	2

	7
	Предельная высота сооружений, м
	

	7.1
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	12

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка  
	
	
	
	

	8.1
	объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1,3.2, 3.3, 3.4.1, 3.8, 4.2, 4.5, 6.8, 8.3
	60,0
	
	
	

	8.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	60,0
	
	
	

	9
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, процентов от площади земельного участка
	не менее 20
	
	
	

	10
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	11
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»), м
	2,0


                2. Зона торгово-развлекательного и бытового обслуживания О-2

1) Зона развития торгово-развлекательной функции выделена для обеспечения правовых условий формирования, строительства и использования объектов преимущественно торгово-развлекательного назначения, ориентированных на удовлетворение потребностей населения в отдыхе, занятии спортом, приобретении товаров и услуг. В данных зонах могут располагаться объекты повседневного, периодического и эпизодического обслуживания.

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоныО-2,а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице6;

Таблица 6

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Коммунальное
обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Социальное обслуживание


	3.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	3
	Бытовое обслуживание
	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	4
	Амбулаторно-поликлиническоеобслуживание
	3.4.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, диагностические центры)
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	Высотой не выше двух надземных этажей

	5
	Образование и просвещение
	3.5
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (художественные, музыкальные школы образовательные кружки, иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	6
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	Объектные стоянки автомобилей
	

	7
	Культурное развитие
	3.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них домов культуры, библиотек, кинотеатров устройство площадок для празднеств и гуляний
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	8
	Общественное управление
	3.8
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность 
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	9
	Предпринимательство


	4.0
	Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности: магазины повседневного спроса торговой площадью до 300 м2, объекты временной и постоянной торговли (ярмарки, рынки, базары), объекты оказывающие банковские и страховые услуги, объекты общественного питания (кафе, столовые, закусочные бары), размещение объектов с целью извлечения прибыли из предоставления жилых помещений для временного проживания (гостиницы), детские и спортивные объекты (детские кафе, детские игровые зоны, игровые и спортивные площадки)  
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	10
	Магазины
	4.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 300 кв. м
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	


	11
	Общественное питание
	4.6
	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (кафе, столовые, закусочные)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны О-2 представлен в таблице 6.1;

Таблица 6.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Объекты гаражного назначения
	2.7.1
	Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан
	Размещения автомобильных моек
	

	2
	Религиозное использование
	3.7
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, храмы, мечети);


	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Обслуживание автотранспорта


	4.9
	Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства
	

	4
	Связь


	6.8
	Размещение объектов связи, антенные поля, усилительные пункты связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	


            4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны О-2 представлены в таблице 6.2 
Таблица 6.2
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 4.4, 4.6, 4.9, 6.8 кв. м
	600,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 4.4, 4.6, 4.9,  6.8 кв. м
	1100,0

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	200,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 4.4, 4.6, 4.9,  6.8 м
	5,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 4.4, 4.6, 4.9,  6.8, м
	15,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей
	3,0

	7
	Предельная высота:
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 4.4, 4.6, 4.9,  6.8,  м
	15,0

	7.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	12,0

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка  
	
	
	
	

	8.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 2.7.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 4.4, 4.6, 4.9,  6.8,  м
	60,0
	
	
	

	8.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	60,0
	
	
	

	9
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	не менее 20%
	
	
	

	10
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	11
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0


3. Зона учебно-образовательного назначения О-3

1) зона предназначена для размещения детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждения внешкольного образования, среднего профессионального, высшего образования и других объектов образования, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоныО-3,а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице7;

Таблица 7

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование


	3.5.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Среднее и высшее профессиональное образование


	3.5.2
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Спорт


	5.1
	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, городошные площадки,  поля для спортивной игры, 

спортивные стрельбища)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	


4) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны О-3 представлен в таблице 7.1;

Таблица 7.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Культурное развитие


	3.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них домов культуры, библиотек 
	Объектные стоянки автомобилей
	

	2
	Общественное управление


	3.8
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность
	Объектные стоянки автомобилей
	

	3
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи
	Объектные стоянки автомобилей
	



4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны О-3 представлены в таблице 7.2 
Таблица 7.2
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.5.1, 3.5.2, 5.1, 3.6, 3.8, 6.8 кв. м
	600,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.5.1, 3.5.2, 5.1, 3.6, 3.8, 6.8 кв. м
	1100,0

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	200,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.5.1, 3.5.2, 5.1, 3.6, 3.8, 6.8  м
	5,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.5.1, 3.5.2, 5.1, 3.6, 3.8, 6.8 м
	15,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей
	3,0

	7
	Предельная высота:
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.5.1, 3.5.2, 5.1, 3.6, 3.8, 6.8  м
	15,0

	7.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	12,0

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка  
	
	
	
	

	8.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.5.1, 3.5.2, 5.1, 3.6, 3.8, 6.8  м
	60,0
	
	
	

	8.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	60,0
	
	
	

	9
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	не менее 20%
	
	
	

	10
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	11
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0


        4. Зона лечебно-оздоровительные комплексы О-4

1) зона предназначена для размещения объектов сферы медицины и здравоохранения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоныО-4,а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 8;

Таблица 8

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Здравоохранение 


	3.4
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,  диагностические центры), объекты капитального строительства, предназначенные для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Санаторная деятельность


	9.2.1
	Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (бюветы, места добычи целебной грязи)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	


3) условно разрешенные виды использования  объектов капитального строительства  и земельных участков, а также вспомогательные виды разрешенного использования для зоны О-4  не подлежат установлению;

4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны О-4 представлены в таблице 8.2 
Таблица 8.2
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.4, 9.2.1 кв. м
	1000,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.4, 9.2.1 кв. м
	2500,0

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	200,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.4, 9.2.1 м
	5,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.4, 9.2.1 м
	15,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей
	4,0

	7
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка  
	
	
	
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.4, 9.2.1  м
	60,0
	
	
	

	7.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	60,0
	
	
	

	8
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	не менее 20%
	
	
	

	9
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	10
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0


Статья 31. Градостроительный регламент. Зона производственно-коммунальных объектов  ПК.

1.     Зона производственно-коммунальных объектов 4-5 класса вредности ПК-1:
1) зона выделена для обеспечения условий формирования производственно-коммунальных предприятий IV – V классов опасности с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду (санитарно-защитная зона не более 100 метров);
2) перечень основных видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков вспомогательных видов разрешенного использования зоны ПК-1 представлен в таблице 9.
Таблица 9

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Бытовое обслуживание


	3.3
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,  ателье, бани, парикмахерские, похоронные бюро)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные стоянки для автомобилей
	

	2
	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3
	Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)
	
	

	3
	Объекты придорожного сервиса


	4.9.1
	Размещение зданий для организации общественного питания, предоставление гостиничных услуг, размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные стоянки для автомобилей
	

	4
	Пищевая промышленность


	6.4
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (хлебопечение)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, объектные стоянки автомобилей
	

	5
	Строительная промышленность


	6.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (пиломатериалов, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, объектные стоянки автомобилей
	

	6
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	Объектные стоянки автомобилей
	

	7
	Склады
	6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады
	Объектные стоянки автомобилей
	

	8
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Размещение 

моргов,
похоронных бюро
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные стоянки автомобилей
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ПК-1 представлен в таблице 9.1.
Таблица 9.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Звероводство
	1.9
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей

	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	

	2
	Специальная деятельность


	12.2
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,  а также объектов обезвреживания таких отходов (полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	Объектные стоянки автомобилей
	



4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ПК-1 представлены в таблице 9.2 
Таблица 9.2
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка, кв. м
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 3.3, 3.4.3, 4.9.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 12.1, 12.2
	1000,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка, кв. м
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 3.3, 3.4.3, 4.9.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 12.1, 12.2
	не подлежит установлению

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) 
	200,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 3.3, 3.4.3, 4.9.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 12.1, 12.2
	5,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	не подлежит установлению

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту, м 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 3.3, 3.4.3, 4.9.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 12.1, 12.2
	15,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) 
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей зданий и строений
	3

	7
	Предельная высота сооружений, м
	

	7.1
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) 
	12,0

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка  
	
	
	
	

	8.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 3.3, 3.4.3, 4.9.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 12.1, 12.2
	60,0
	
	
	

	8.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	60,0
	
	
	

	9
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств, процентов от площади земельного участка
	не менее 20
	
	
	

	10
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	11
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»), м
	2,0


2.     Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса  ПК-2

1) Зона ПК-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий не выше III класса.  Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов, сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-коммунальных предприятий III класса опасности с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду (санитарно-защитная зона не более 300 метров).

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны ПК-2 а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице10
Таблица 10

	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Объекты придорожного сервиса


	4.9.1
	Размещение зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Пищевая промышленность


	6.4
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (копчение, хлебопечение)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	4
	Строительная промышленность


	6.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	5
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	6
	Склады
	6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	7
	Железнодорожный транспорт


	7.1
	Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений посадочных станций
	
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ПК-2 представлен в таблице 10.1;

Таблица 10.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Звероводство
	1.9
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей

	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	

	2
	Обеспечение вооруженных сил


	8.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;

обустройство земельных участков в качестве мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;

размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Специальная деятельность


	12.2
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,  а также объектов обезвреживания таких отходов (полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	Объектные стоянки автомобилей
	



4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ПК-2 представлены в таблице 10.2 
Таблица 10.2

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	900,0

	1.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	2500,0

	1.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	не подлежит установлению

	2.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	10000,0

	2.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	400,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	3,0

	3.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	3,0

	3.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	1,0

	4
	минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	10,0

	4.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	15,0

	4.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Предельное количество этажей
	3,0

	6
	Предельная высота:
	

	6.1
	зданий, строений
	25,0

	6.2
	вспомогательных сооружений
	6,0

	7
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	60,0
	
	
	

	7.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	80,0
	
	
	

	7.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	60,0
	
	
	

	8
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	9
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0

	10
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	не менее 20%

	11
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0


3.     Зона производственно-коммунальных объектов 1-2 класса  ПК-3

1) Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных предприятий I-II класса.  Деятельность,  которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-коммунальных предприятий  I-II класса опасности с установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
(новая редакция) нормативами воздействия на окружающую среду (санитарно-защитная зона не более 1000 метров).

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны ПК-3 а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 11
Таблица 11
	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Объекты придорожного сервиса


	4.9.1
	Размещение зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Пищевая промышленность


	6.4
	Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (копчение, хлебопечение)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	4
	Строительная промышленность


	6.6
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	5
	Связь
	6.8
	Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	6
	Склады
	6.9
	Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	7
	Железнодорожный транспорт


	7.1
	Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами
	Размещение наземных сооружений посадочных станций
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ПК-3 представлен в таблице 11.1;

Таблица 11.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Звероводство
	1.9
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей

	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)
	

	2
	Обеспечение вооруженных сил


	8.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;

обустройство земельных участков в качестве мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;

размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Специальная деятельность


	12.2
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,  а также объектов обезвреживания таких отходов (полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	Объектные стоянки автомобилей
	



4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ПК-2 представлены в таблице 11.2 
Таблица 11.2
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	900,0

	1.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	2500,0

	1.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	не подлежит установлению

	2.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	10000,0

	2.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	400,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	3,0

	3.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	3,0

	3.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	1,0

	4
	минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	10,0

	4.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	15,0

	4.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Предельное количество этажей
	3,0

	6
	Предельная высота:
	

	6.1
	зданий, строений
	25,0

	6.2
	вспомогательных сооружений
	6,0

	7
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 6.4, 6.6,  6.8, 6.9, 7.1, кв. м
	60,0
	
	
	

	7.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.9, 12.2, 8.1, кв. м
	80,0
	
	
	

	7.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	60,0
	
	
	

	8
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	9
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0

	10
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	не менее 20%

	11
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0


Статья 32. Градостроительный регламент.  Зона транспортной инфраструктуры ТИ.

1.     Зона внешнего транспорта ТИ-1

1) Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1 выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны ТИ-1 а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 12
Таблица 12
	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Объекты придорожного сервиса


	4.9.1
	Размещение зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Транспорт
	7.0
	Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов
	
	

	4
	Железнодорожный транспорт


	7.1
	Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений посадочных станций
	
	

	5
	Автомобильный транспорт
	7.2
	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств
	Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ТИ-1 не подлежит установлению.

        4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ТИ-1 представлены в таблице 12.1
Таблица 12.1

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.0, 7.1, 7.2, кв. м
	1000,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.0, 7.1, 7.2, кв. м
	не подлежит установлению

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	200,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.0, 7.1, 7.2, м
	3,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	1,0

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.0, 7.1, 7.2, м
	10,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей
	3,0

	7
	Предельная высота:
	

	7.1
	зданий, строений
	25,0

	7.2
	вспомогательных сооружений
	6,0

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	8.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.0, 7.1, 7.2, м
	60,0
	
	
	

	8.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	60,0
	
	
	

	9
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	10
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0

	11
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	не менее 20%


2.     Зона внешнего транспорта ТИ-2

1) Зона транспортной инфраструктуры ТИ-2 выделена для строительства, содержания и использования объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны ТИ-2 а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 13
Таблица 13
	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Объекты придорожного сервиса


	4.9.1
	Размещение зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, благоустройство и озеленение, малые архитектурные формы, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Автомобильный транспорт
	7.2
	Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств
	Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны ТИ-2 не подлежит установлению. 

        4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны ТИ-2 представлены в таблице 13.1 
Таблица 13.1
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.2, кв. м
	700,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.2, кв. м
	1200,0

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	200,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.2, м
	3,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	1,0

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.2, м
	10,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Минимальный отступ от красных линий улиц и проездов до объектов капитального строительства, м
	5,0

	6
	Предельное количество этажей
	2,0

	7
	Предельная высота:
	

	7.1
	зданий, строений
	9,0

	7.2
	вспомогательных сооружений
	6,0

	8
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	8.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 3.1, 4.9.1, 7.2
	60,0
	
	
	

	8.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	60,0
	
	
	

	9
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	10
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0

	11
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	не менее 20%


Статья 33. Градостроительный регламент.  Зона сельскохозяйственного назначения СХ-1

1. Зона сельскохозяйственного назначения СХ-1

1) Земли сельскохозяйственного назначения, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли, предназначенные для этих целей в соответствии с градостроительной документацией о градостроительном планировании развития территорий и поселений, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель). Территории указанных зон  могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в генеральном плане или в правилах землепользования и застройки. 

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны СХ-1 а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 14
Таблица 14
	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Животноводство
	1.7
	Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 
	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.


	

	2
	Скотоводство
	1.8
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, лошадей);

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства
	

	3
	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках


	1.16
	Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства
	
	

	4
	Ведение огородничества


	13.1
	Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 


	Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции
	

	5
	Ведение садоводства
	13.2
	Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных  или иных сельскохозяйственных культур и картофеля
	Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;

размещение хозяйственных строений и сооружений
	



3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны СХ-1 представлен в таблице 14.1;

Таблица 14.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Пчеловодство 
	1.12
	Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых
	 Размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства
	

	2
	Обеспечение

сельскохозяйственного

производства


	1.18
	Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Для ведения личного подсобного хозяйства
	2.2
	Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания)
	Производство сельскохозяйственной продукции;

размещение индивидуального гаража и иных вспомогательных сооружений (постройки для содержания скота и птицы, бани, сараи, туалеты, выгребные ямы, септики); 

содержание сельскохозяйственных животных
	Жилой дом высотой не выше двух надземных этажей

	4
	Коммунальное
обслуживание
	3.1
	Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи
	Объектные автостоянки для легковых автомобилей
	


        4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СХ-1 представлены в таблице 14.2 
Таблица 14.2
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.12, 1.16, 2.2, 3.1, 13.1, 13.2, км. м
	600,0

	1.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.7, 1.8, 1.18кв.м
	900,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.12, 1.16, 2.2, 3.1, 13.1, 13.2, км. м
	1700,0

	2.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.7, 1.8, 1.18кв.м
	3500,0

	2.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	400,0

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.12, 1.16, 2.2, 3.1, 13.1, 13.2, м
	3,0

	3.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.7, 1.8, 1.18. м
	3,0

	3.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	1,0

	4
	минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.12, 1.16, 2.2, 3.1, 13.1, 13.2, м
	10,0

	4.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.7, 1.8, 1.18 м
	10,0

	4.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Предельное количество этажей
	2,0

	6
	Предельная высота:
	

	6.1
	зданий, строений
	9,0

	6.2
	вспомогательных сооружений
	3,5

	7
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.12, 1.16, 2.2, 3.1, 13.1, 13.2
	50,0
	
	
	

	7.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.7, 1.8, 1.18
	50,0
	
	
	

	7.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	60,0
	
	
	

	8
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	20,0

	9
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0

	10
	Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств % от площади земельного участка
	не менее 20%

	11
	Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений
	

	11.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.12, 1.16, 2.2, 3.1, 13.1, 13.2, м
	3,0

	11.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.7, 1.8, 1.18 м
	3,0

	11.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	3,0

	12
	Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений от красных линий улиц и проездов 
	

	12.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.12, 1.16, 2.2, 3.1, 13.1, 13.2, м
	5,0

	12.2
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 1.7, 1.8, 1.18 м
	5,0

	12.3
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	5,0


 Статья 34. Градостроительный регламент.  Зона специального назначения СН-1

1. Зона специального назначения СН-1

1) Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ, объектов отправления культа, мемориальных парков. На территориях указанной зоны размещение объектов основного вида разрешенного использования для других территориальных зон не допустимо. 

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны СН-1 а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 15
Таблица 15
	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Ритуальная деятельность
	12.1
	Размещение кладбищ и мест захоронения
	Размещение соответствующих культовых сооружений
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны СН-1 не подлежит установлению.


4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СН-1 представлены в таблице 15.1
Таблица 15.1

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 12.1
	100,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 12.1
	не подлежит установлению

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 12.1
	3,0

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 12.1
	10,0

	5
	Предельное количество этажей
	1,0

	6
	Предельная высота:
	

	6.1
	зданий, строений, м
	1,5

	6.2
	вспомогательных сооружений, м
	1,0

	7
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 12.1
	25,0
	
	
	

	8
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	70,0

	9
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»)
	2,0

	11
	Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений
	

	11.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 12.1
	1,0

	12
	Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений от красных линий улиц и проездов 
	

	12.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 12.1
	5,0


2. Объекты военных и режимных территорий СН-2

1) Зона предназначена для размещения объектов оборонного назначения и других объектов, в отношении которых устанавливается особый режим. Порядок использования территории указанных зон устанавливается государственными органами исполнительной власти  и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со специальными нормативами,3 с Правилами;
2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны СН-2 представлены в таблице 15.
Таблица 15
	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Обеспечение вооруженных сил


	8.1
	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;

обустройство земельных участков в качестве мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;

размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Специальная деятельность


	12.2
	Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,  а также объектов обезвреживания таких отходов (полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)
	Объектные стоянки автомобилей
	


3) условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательные виды разрешенного использования зоны СН-2 не подлежит установлению;

4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СН-1 представлены в таблице 15.1 
Таблица 15.1

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка, кв. м
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 8.1, 12.2
	600,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) 
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка, кв. м
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 8.1, 12.2
	не подлежит установлению

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	не подлежит установлению

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 8.1, 12.2
	3,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) 
	1,0

	4
	Предельное количество этажей зданий и  строений
	не подлежит установлению

	5
	Предельная высота, м
	

	5.1
	сооружений
	не подлежит установлению

	5.2
	вспомогательных сооружений
	не подлежит установлению

	6
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	6.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 8.1, 12.2
	не подлежит установлению
	
	
	

	6.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	65,0
	
	
	

	7
	Максимальная высота ограждений  (могут выполняться как в «прозрачном» исполнении, так и «глухом»), м
	2,0


Статья 35. Градостроительный регламент.  Зона рекреационной инфраструктуры

1. Места отдыха общего пользования Р-1

1) Зона предназначена для организации территории используемой в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения. 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего пользования (городских парков, скверов, бульваров) переведены в установленном порядке на основании проектов планировки из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.

В иных случаях (применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями) градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны Р-1 а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 17
Таблица 17
	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Отдых (рекреация)


	5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, рыбалки и иной деятельности;

создание и уход за парками,  садами и скверами, прудами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Спорт
	5.1
	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, поля для спортивной игры, спортивные стрельбища)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования


	12.0
	Размещение набережных, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства


	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов
	



3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны Р-1 представлен в таблице 17.1;

Таблица 17.1

	№ п/п
	Условно разрешенный вид использования земельного участка
	Код
	Условно разрешенный вид использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Курортная деятельность
	9.2
	Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Санаторная деятельность


	9.2.1
	Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительных лагерей
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	



4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны СН-1 представлены в таблице 17.1 
Таблица 17.1

	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 9.2, 9.2.1, 12.0,кв.м
	600,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 9.2, 9.2.1, 12.0,кв.м
	1500,0

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	не подлежит установлению

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 9.2, 9.2.1, 12.0, м
	3,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	1,0

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 9.2, 9.2.1, 12.0, м
	10,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Предельное количество этажей
	1,0

	6
	Предельная высота:
	

	6.1
	зданий, строений, м
	6,0

	6.2
	вспомогательных сооружений, м
	3,5

	7
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 9.2, 9.2.1, 12.0
	35,0
	
	
	

	7.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	50,0
	
	
	

	8
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	50,0

	9
	Максимальная высота ограждений  (выполняются в «прозрачном»  или «глухом» исполнении)
	0,6

	10
	Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений от красных линий улиц и проездов 
	

	10.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 9.2, 9.2.1, 12.0, м
	5,0

	10.1
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	5,0


2. Природные территории  Р-2


1) Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-2 только в случае, когда части территорий общего пользования - зеленых насаждений, переведены в установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных регламентов.


В иных случаях - применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-2, которые относятся к территории общего пользования, градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.


 Зоны Р-2 выделены для обеспечения правовых условий сохранения и формирования озелененных участков, предназначенных для отдыха населения.

2) перечень основных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны Р-2 а также вспомогательные виды разрешенного использования представлены в таблице 18
Таблица 18
	№ п/п
	Основной вид разрешенного использования земельного участка
	Код
	Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства
	Вспомогательные виды разрешенного использования
	Примечания

	1
	Отдых (рекреация)


	5.0
	Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, рыбалки и иной деятельности;

создание и уход за парками,  садами и скверами, прудами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	2
	Спорт
	5.1
	Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, поля для спортивной игры, спортивные стрельбища)
	Сети инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства, площадки мусоросборников, объектные автостоянки для легковых автомобилей
	

	3
	Земельные участки (территории) общего пользования


	12.0
	Размещение набережных, скверов, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства


	Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов
	


3) перечень условно разрешенных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков, вспомогательных видов разрешенного использования зоны Р-2 не подлежит установлению.


4) предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны Р-2 представлены в таблице 18.1 
Таблица 18.1
	№

п/п
	Наименование параметра
	Показатель

	1
	Минимальная площадь земельного участка 
	

	1.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 12.0,кв.м
	600,0

	1.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	4,0

	2
	Максимальная площадь земельного участка:
	

	2.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 12.0,кв.м
	1500,0

	2.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) кв.м
	не подлежит установлению

	3
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
	

	3.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 12.0, м
	3,0

	3.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	1,0

	4
	Минимальная ширина земельного участка по уличному фронту 
	

	4.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 12.0 м
	10,0

	4.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других) м
	не подлежит установлению

	5
	Предельное количество этажей
	1,0

	6
	Предельная высота:
	

	6.1
	зданий, строений, м
	6,0

	6.2
	вспомогательных сооружений, м
	3,5

	7
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
	
	
	
	

	7.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 12.0
	35,0
	
	
	

	7.2
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	50,0
	
	
	

	8
	Минимальный процент озеленения земельного участка 
	50,0

	9
	Максимальная высота ограждений  (выполняются в «прозрачном»  или «глухом» исполнении)
	0,6

	10
	Минимальный отступ от границ земельного участка до зданий, строений, сооружений от красных линий улиц и проездов 
	

	10.1
	для объектов капитального строительства с видом разрешенного строительства 5.0, 5.1, 12.0 м
	5,0

	10.1
	для объектов инженерно-технического обеспечения (трансформаторных подстанций, газораспределительных пунктов, сооружений связи и других)
	5,0


    Статья 36. Градостроительный регламент.  Зона резервных территорий

1. Зона перспективного освоения РТ-1:
зона предназначена для развития поселения на расчётный срок. Данная зона выделена для развития селитебных территорий с учетом перспектив развития населенных пунктов. 
2. Территории резерва с неустановленным градостроительным регламентом РТ -2:
зона резервных территорий с неустановленным регламентом включает в себя неудобья и территории с затрудненным освоением (болота, овраги и т.д.).
Статья 37. Описание установленных санитарно-защитных зон, водоохранных зон и иных зон с особыми условиями использования территорий, ограничений использования земельных 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах 4 Правил, определяется:

1) градостроительными регламентами, определенными Правилами, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей,

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон ограничений по охране объектов культурного наследия, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими Правилам.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, установлены следующими нормативными правовыми актами:

1) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006,

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001,

2) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

3) Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

4) Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.96 № 1404 «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах»,

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003 № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 №88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», 

8) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 № 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 

9) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»,

10) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01»,

11) ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения». Введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.86 № 1790,

12) Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем председателя Госкомприроды СССР 21.02.91,

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

1) виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

2) условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля определены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний,  общественных обсуждений.
Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемическим условиям:

1. Использование   земельных   участков   и   иных   объектов недвижимости, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими Правилам.

2. Ограничения   использования   земельных участков недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

a. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

2.2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2.3. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

2.4. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

2.5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются:

3.1. виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

3.2. условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний или общественных обсуждений, определенных Правилами.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

1. объекты для проживания людей;

2. коллективные или индивидуальные и садово-огородные участки;

3. предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

4. склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

5. предприятия пищевых отраслей промышленности;

6. оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

7. комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

8. спортивные сооружения;

9. парки;

10. образовательные и детские учреждения;

11. лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора с использованием процедур публичных слушаний, определенных  Правилами:

1. озеленение территории;

2. малые формы и элементы благоустройства;

3. сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

4. предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

5. пожарные депо;

6. бани;

7. прачечные;

8. объекты торговли и общественного питания;

9. мотели;

10. гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

11. автозаправочные станции;

12. связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

13. нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

14. электроподстанции;

15. артезианские скважины для технического водоснабжения;

16. водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

17. канализационные насосные станции;

18. сооружения оборотного водоснабжения;

19. питомники растений для озеленения предприятий  санитарно-защитной зоны.

20. Водоохранные зоны выделяются в целях:

21. предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

22. предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

23. сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных вводоохранных зонах рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются:

24. виды запрещенного использования;

25. условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных Правилами.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

1. проведение авиационно-химических работ,

2. применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

3. использование навозных стоков для удобрения почв;

4. размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче -смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

5. складирование навоза и мусора;

6. заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

7. размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

8. размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков;

9. проведение рубок главного пользования;

10. осуществление (без согласования с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования;

11. отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от водного объекта;

12. складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;

13. находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории;

14. длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота),

15. использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;

16. размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина -10 м для всех объектов)

1. распашка земель;

2. применение удобрений;

3. складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;

4. выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя);

5. установка сезонных стационарных палаточных городков, выделение участков под индивидуальное строительство;

6. движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

7. Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных  Правилами:

1. озеленение территории;

2. малые формы и элементы благоустройства;

3. размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

Статья 38.  Использование и строительные изменения объектов, не соответствующих регламенту
Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу Правил, являются не соответствующими регламенту в случаях, когда эти объекты:

· расположены в пределах красных линий, установленных утвержденной градостроительной документацией для трассировки и реконструкции улиц, проездов и инженерно-технических коммуникаций;

· имеют виды использования, не разрешенные целевым регламентом для соответствующей территориальной зоны;

· имеют параметры, нарушающие требования охраны объектов культурного наследия и природного ландшафта;

· имеют санитарно-защитные зоны, распространяющиеся за границы расположения объекта;

· наносят несоразмерный вред владельцам иных объектов недвижимости;

· имеют параметры меньше или больше предельных значений, установленных соответствующими регламентами.

Статус несоответствия придается объекту Постановлением Главы муниципального образования «Кизнерское» по представлению Комиссии по землепользованию и застройке или соответствующих надзорных органов.

Использование объектов может продолжаться без установления срока приведения их в соответствие Правилами. Исключение составляют объекты, не соответствующие одновременно и Правилам, и государственным нормативно-техническим стандартам, в результате чего их дальнейшее существование (использование) представляет опасность для жизни и здоровья людей, или сохранности природной и историко-культурной среды.

Постановлением Главы муниципального образования «Кизнерское» устанавливается срок приведения этих объектов в соответствие с Правилами и государственными стандартами.

Все изменения не соответствующих регламенту объектов в части изменения видов и интенсивности использования, строительных параметров могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с Правилами и при условии, что производимые действия при этом не увеличат степень несоответствия
Статья 39. Ограничения использования земельных участков по условиям охраны объектов культурного наследия
До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников истории и культуры, находящихся на территории поселения, ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и расположены в границах определенных зон,  определяются действующим законодательством, регулирующим отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
ГЛАВА  6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 40.  Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки (утратила силу).
Статья 41.  Ответственность за нарушения настоящих Правил.

Ответственность за нарушение настоящих Правил наступает согласно законодательству Российской Федерации и Удмуртской Республики.
Статья 42.  Вступление в силу настоящих  Правил.

Настоящие Правила вступают в силу по истечении десяти дней после их официального опубликования.

3
5

