Приложение 1

Анализ

результатов государственного экологического контроля и мониторинга

воздушной, водной сред и почвы в пределах СЗЗ  и  ЗЗМ

объекта по уничтожению химического оружия в пос. Кизнер Удмуртской Республики

за май 2014 г.

Контроль и мониторинг всех природных сред в СЗЗ и ЗЗМ объекта в пос. Кизнер осуществляется РЦ ГЭКиМ по УР согласно программе (порядку) обеспечения ГЭКиМ на 2014 г.

Воздушная среда

В  мае месяце отбор проб проводился согласно программе (порядку) обеспечения ГЭКиМ на 2014 г. Превышений установленных нормативов содержания контролируемых общепромышленных загрязняющих веществ и специфических загрязнителей в атмосферном воздухе в мае 2014г. зарегистрировано не было.

Район расположения объекта по уничтожению химического оружия на территории УР находится в зоне ультрафиолетового комфорта, где недостаток ультрафиолетовых лучей отмечается только в течение 2-х месяцев (с середины ноября  до середы января). За год отмечается примерно 1840 часов солнечного сияния. Способность разложения в атмосфере вредных примесей под воздействием ультрафиолетового излучения оценена как благоприятная. Число часов солнечного сияния за май 2014 г. составило около 505 ч. 8 мин. (при условии, что освещенность земной поверхности прямыми лучами солнца, не закрытого плотными облаками, продолжалась в течение всего светового дня).

Вывод:   Большую часть периода наблюдений природно-климатические условия (ультрафиолетовое излучение, осадки) способствовали нормальному рассеиванию загрязняющих веществ.

Водная среда

Источником питьевого водоснабжения пос. Кизнер и района является артезианская вода со скважин, расположенных в ЗЗМ  объекта «Кизнер»  и  территории  военного  городка, а  также  в п. Ягул. Ежемесячный контроль качества питьевой воды поселкового водопровода проводится лабораторией Регионального Управления № 41 ФМБА России г. Глазов, полугодовой контроль – центральной экоаналитической лабораторией РЦ СГЭКиМ по УР.

Работа РЦ ГЭК и М по УР

Сектор отбора и подготовки проб

В мае 2014 г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга объекта в пос. Кизнер совершено 4 выезда для отбора проб. Отобрано 116 проб, в том числе: 26 проб промышленных выбросов, 60 проб почвы в ЗЗМ объекта, 14 проб почвы на границе СЗЗ объекта, 7 проб воды природной поверхностной - из них 2 пробы воды природной поверхностной (р. Люга, 500 м. выше и ниже места сброса сточных вод с ПКОС пос. Кизнер), 7 проб донных отложений и 2 пробы воды сточной.

Центральная экоаналитическая лаборатория

За отчетный период в ходе выполнения КХА проанализировано 53 проб, из них: 26 проб промышленных выбросов, 11 проб почвы, 7 проб воды природной поверхностной и 2 пробы воды сточной, отобранных в мае; и 7 проб воды природной подземной, отобранных ранее в апреле 2014г. Всего за отчетный период выполнено 375 компонентоопределений. В работе - 63 проб почвы и 7 проб донных отложений (всего – 1120 компонентоопределений).

Анализ проб воды природной поверхностной выявил повышенное содержание железа общего и меди в точках проботбора №1, №9 на р. Люга и в точках  № 11, № 14, №26 на р. Тыжма. Кратности превышения установленных нормативов составили: по первому показателю - 1,1-3,4 ПДК и по второму - 1,2-3,7 ПДК (ПДК для воды нецентрализованного водоснабжения, СанПиН 2.1.4.1175-02):

| Показатель состава воды | Номер пробы | Содержание, мг/дм3 | ПДКрх, мг/дм3 | Кратность превышения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо общее | т. № 1 | 0,107 | 0,1 | 1,07 |
|  | т. № 9 | 0,302 | 0,1 | 3,02 |
|  | т. № 11 | 0,294 | 0,1 | 2,94 |
|  | т. № 14 | 0,319 | 0,1 | 3,19 |
|  | т. № 26 | 0,338 | 0,1 | 3,38 |
| Медь | т. № 1 | 0,00149 | 0, 001 | 1,49 |
|  | т. № 9 | 0,0037 | 0, 001 | 3,7 |
|  | т. № 11 | 0,00140 | 0, 001 | 1,4 |
|  | т. № 14 | 0,00171 | 0, 001 | 1,71 |
|  | т. № 26 | 0,00119 | 0, 001 | 1,19 |

Следует отметить, что содержание указанных металлов не зависит от работы объекта и их повышенное содержание в исследуемой среде является характерным для данного района.

В контрольной точке №1, кроме этого, зафиксировано превышение установленного норматива по содержанию нитрит-иона в 1,16 раза; значение водородного показателя выше диапазона нормы (9,3рН при установленном диапазоне 6,5-8,5 рН).

При анализе отобранных проб воды природной поверхностной контрольных точек на р.Люга, 500 м. выше и ниже места сброса сточных вод с ПКОС пос. Кизнер были обнаружены превышения установленного норматива ПДКрх по содержанию  железа общего в 4,5 и 3,4 раза; соответственно; в воде ниже места сброса также по содержанию аммоний-иона (в 1,2 раза).

В пробе воды сточной точки контроля №72 (на выходе с ПКОС пос. Кизнер) были обнаружены превышения ПДК (НДС) по содержанию аммоний-иона (в 488 раз), фосфат-иона (в 24,05 раз),  нитрит-иона (в 13,1 раз), железа общего (в 2,63 раз) и нефтепродуктам (в 1,08 раз).

Содержание других общепромышленных загрязняющих веществ и специфических загрязнителей в проанализированных пробах находилось на уровне или значительно ниже установленных нормативов.

Лаборатория биомониторинга и биотестирования

В мае 2014 г. в рамках государственного экологического контроля и мониторинга объекта выполнен ЭТА 39 проб, из них: 30 проб почвы, 7  проб воды природной поверхностной и 2 пробы воды сточной. Всего за отчетный период проведено 126 биотестов.

По результатам биотестирования все пробы обладали низкой степенью токсичности для  тест-объектов или не оказали на них токсического воздействия.

Информационные мероприятия

В рамках информационной работы подготовлен отчет за май «Анализ результатов производственного и государственного  экологического контроля и мониторинга воздушной, водной сред и почвы в пределах СЗЗ  и  ЗЗМ объекта по уничтожению химического оружия в пос. Кизнер Удмуртской Республики» и представлен в органы государственной исполнительной власти, уполномоченные в сфере государственного экологического контроля и мониторинга, и правительственные структуры УР.

Выпущен и распространен информационный бюллетень №4/2014 об экологическом состоянии природной  среды  при  хранении  и  уничтожении  химического  оружия на объекте  в пос. Кизнер за апрель 2014 г., в количестве 500 экземпляров.

30 мая 2014 г. на базе НОУ ВПО «КИГИТ» состоялась панельная дискуссия «Здоровое питание – инвестиции  в будущее благополучие». От РЦ СГЭКиМ по УР в дискуссии приняли участие начальник сектора биомониторинга и биотестирования Кудрявцева Н.Б. и главный специалист отдела ЭМиИАО АУ «Управление Минприроды УР» Кургузкин П.М.

Работы на объекте «Кизнер»

С 1 апреля 2014 г. процесс уничтожения химического оружия на объекте «Кизнер» запущен, в настоящий момент деятельность объекта проходит в штатном режиме.

На  территории  объекта  продолжаются строительно-монтажные работы на отдельных участках.

Выводы

Экологическая обстановка в районе расположения объекта по уничтожения химического оружия в пос. Кизнер оценивается как удовлетворительно.

Руководитель РЦ ГЭК и М по УР		 			    	   	    Н.Д. Смолина